Trabajo Práctico Final

Sistema de Medición de Inclinación con STM32F446RE

### Materia:

### Programación de Microcontroladores

### Docente:

### Mg. Ing. Patricio Bos

### Autor:

### Ing. DURANTE MATIAS

Año: 2025

Carrera de Especialización en Sistemas Embebidos

UBA, Facultad de Ingeniería

Contenido

1.	Descripción del Proyecto	3

2.	Comunicación I²C y UART	4

Comunicación I²C	4

Comunicación UART	7

3.	Máquina de Estados	9

4.	Driver DS3231	13

5.	DRIVER MPU6050	14

6.	Driver LCD 16x2	14

7.	Conclusiones	15

8.	Repositorio	15

ANEXO	15

1. Datasheet del Dispositivo	15

2. Documentación Doxygen de la API	15

## Descripción del Proyecto

El proyecto final consiste en el desarrollo de un firmware embebido para la placa NUCLEO-STM32F446RE, diseñado para medir y visualizar la inclinación de un objeto en tiempo real.

El sistema integra distintos periféricos conectados al microcontrolador mediante I²C, permitiendo obtener lecturas de sensores, procesarlas y mostrarlas tanto en pantalla como por comunicación serial.

Para dar una referencia, el sistema está compuesto por los siguientes componentes:

- Un sensor MPU-6050, encargado de medir aceleración y velocidad angular.

- Un reloj en tiempo real DS3231, que proporciona la hora actual para el reporte del ángulo.

- Un display LCD 16x2, utilizado para mostrar en pantalla la hora y el ángulo de inclinación medido.

- La UART, que permite visualizar los mismos en una PC para su monitoreo mediante consola serial.

- Además, el LED2 de la placa actúa como indicador visual, parpadeando a una frecuencia correspondiente al ángulo medido.

En conjunto, el firmware gestiona la inicialización de todos los periféricos, la lectura periódica del sensor y el procesamiento de los datos, presentando la información del ángulo medida por el sensor DS3231 en un formato visualizable.

## Comunicación I²C y UART

El microcontrolador STM32F446RE actúa como maestro tanto en el bus I²C como en la comunicación UART.

A través del bus I²C se encarga de coordinar toda la comunicación con los periféricos conectados al bus: el MPU6050 (acelerómetro/giroscopio), el DS3231 (reloj en tiempo real) y el LCD 16x2, mientras que por UART transmite los datos procesados hacia la PC, que actúa como host receptor.

### Comunicación I²C

Para esta comunicación se utiliza el periférico I2C1 de la NUCLEO, configurado en modo maestro de 7 bits y trabajando a una frecuencia de 400 kHz.

- Los pines asociados en la Nucleo-F446RE son:

- PB8 → SCL (Clock)

- PB9 → SDA (Data)

#### Implementación – Módulo dev_i2cm

Toda la funcionalidad del I²C Master está encapsulada en el módulo dev_i2cm, donde se implementaron las siguientes funciones:

- I2CM_InitStart() : Inicializa el periférico I²C1 con los parámetros definidos (400 kHz, modo 7 bits, sin stretching).

- I2CM_Write(address, *data, size): Permite enviar datos a un dispositivo esclavo específico.

- I2CM_Read_Sr(address, reg, *data, size): Implementa una lectura con repeated-start, es decir, primero envía el registro interno y luego lee los datos. Esta función es la que más se utiliza, ya que los módulos mpu6050 y ds3231 requieren este tipo de lectura para acceder a múltiples bytes de manera secuencial.

- I2CM_IsDeviceReady(address, trials): Comprueba si el dispositivo responde a su dirección, lo que resulta útil durante la etapa de inicialización de los dispositivos.

#### EJEMPLO DE ESCRITURA DE UN REGISTRO del Ds3231

Captura del Logic2 - Ejemplo de escritura del registro de Control

#### Descripción de cada campo

- S: Condición de start generada por el Master (STM32).

- DS3231 Slave Address: Dirección fija → 0x68 (7 bits). + Wr: Bit R/W = 0 → Operación de escritura.

- Register Addr: Dirección registro a escribir. (Por ejemplo, 00h → para escribir los segundos).

- Data: Byte con los datos a escribir en el registro.

- ACK / NACK: El Slave envía ACK tras luego del byte escrito.

- STOP: Señal de finalización de la comunicación.

#### EJEMPLO DE LECTURA DE UN REGISTRO del Ds3231

Captura del Logic2 - Ejemplo de lectura de la hora

#### Descripción de cada campo

- S: Condición de start generada por el Master (STM32).

- DS3231 Slave Address: Dirección fija → 0x68 (7 bits).

- Wr: Bit R/W = 0 → Operación de escritura.

- Register: Dirección registro a leer (0x00 → segundos).

- Sr: Repeated Start.

- Rd: Bit R/W = 1 → Operación de lectura.

- Seconds / Minutes / Hours: Bytes enviados por el DS3231.

- ACK / NACK:

  - Master envía ACK tras cada byte leído para continuar.

  - En el último byte, el Master envía NACK para indicar fin de lectura.

- STOP: Señal de finalización de la comunicación.

### Comunicación UART

Para la transmisión de datos hacia el host se utiliza el periférico UART4 del microcontrolador STM32F446RE, configurado en modo transmisión y recepción (TX/RX), aunque en este proyecto se emplea únicamente la transmisión de datos.

- Los pines asociados en la Nucleo-F446RE son:

- PA0 → TX

- PA1 → RX

Esta interfaz se utiliza principalmente para enviar las lecturas procesadas de los sensores MPU6050 y DS3231 hacia la PC, donde se pueden visualizar por medio del software PuTTY.

#### Implementación – Módulo dev_UART

Toda la funcionalidad de la UART está encapsulada en el módulo dev_UART, el cual se utilizó para la practica 5 de Programación de Microcontroladores,  donde se implementaron las siguientes funciones:

- uartInit(): Configura la UART4 e informa los parámetros de conexión al iniciar.

- uartSendString(): Envía un mensaje completo (terminado en ‘\0’).

## Máquina de Estados

La máquina de estados que controla la funcionalidad del sistema tiene la siguiente estructura:

La función principal que la comanda es SM_Iter(). Esta función es ejecutada en un for loop infinito en el archivo sys_sm.c.

Dentro de la función se realiza el flujo completo de la aplicación:

Se inicializan los periféricos en secuencia (LCD → RTC → MPU6050), y luego entra en un ciclo periódico donde lee sensores, actualiza la UI (LCD y UART) y modula el parpadeo del LED según el ángulo de inclinación medido.

### ESTADOS DE LA SM:

A continuación, se describe cada uno de los estados:

ST_INIT
Inicializa periféricos de forma escalonada con un número N de reintentos (máx. BOOT_MAX_TRIES (3) por dispositivo).

- LCD: primero, para poder mostrar mensajes de boot.

- RTC (DS3231): sincroniza lectura de hora.

- MPU6050: habilita y deja sensibilidades almacenadas en la estructura.

ST_READ_SENSORS
Lee el MPU6050 y calcula el ángulo.

ST_UPDATE_LED
Traduce el ángulo medido en el estado anterior en período de parpadeo del LED.

ST_UPDATE_UART
Envía la hora y el ángulo medido por la UART. Vuelve al estado ST_READ_SENSORS.

ST_ERROR
Muestra error en LCD y realiza un reset del MCU.

### PARPADEO DEL LED:

| Inclinación | Frecuencia | Período |
| --- | --- | --- |
| 0–10° | 1 Hz | 1000 ms |
| 10–25° | 2 Hz | 250 ms |
| 25–40° | 4 Hz | 125 ms |
| > 40° | 8 Hz | 50 ms |

## Driver DS3231

El DS3231 es un reloj en tiempo real (RTC) que mantiene la hora y fecha del sistema. La idea de su utilización es poder generar un reporte con fecha y hora sobre el ángulo medido por el MPU6050.

Para integrarlo, se desarrolló un driver capaz de inicializar el chip, leer la fecha y hora actual, y configurarla. El driver actual consta de 5 archivos:

A continuación, se describe su funcionalidad:

- ds3231.c: Se declaran las funciones de inicialización, lectura y escritura del reloj.

- ds3231_port.c: Implementa las funciones de bajo nivel para leer y escribir registros a través del bus I²C.

- ds3231.h: Se definen estructuras y prototipos de funciones públicas del DS3231.

- ds3231_port.h: Define los prototipos y macros internos utilizados por ds3231_port.c

- ds3231_registers.h: Contiene las direcciones de los registros y las máscaras de bits utilizadas en el driver del DS3231.

## DRIVER MPU6050

El MPU6050 es un sensor que combina un acelerómetro triaxial y un giroscopio, permitiendo obtener información sobre la inclinación y el movimiento del sistema.

Para este proyecto, se desarrolló un driver modular para manejar el chip, encargado de inicializar el sensor y realizar lecturas periódicas de los ejes X, Y y Z, para posteriormente calcular el ángulo de inclinación.

El módulo está compuesto por los siguientes archivos:

- mpu6050.c: Contiene la inicialización del sensor, lectura de registros y conversión de valores a unidades físicas.

- mpu6050.h: Define las estructuras, enumeraciones y funciones públicas del módulo, así como el MPU6050_Handler utilizado por el firmware para encapsular la información del dispositivo.

- mpu6050_port.c: Al igual que ds3231_port.c, implementa las funciones de acceso directo a los registros del dispositivo a través del bus I²C.

- mpu6050_port.h: Declara los prototipos y constantes internas del puerto, utilizadas por mpu6050_port.c.

- mpu6050_registers.h:  Define las direcciones de los registros internos del sensor.

## Driver LCD 16x2

El LCD 16×2 permite mostrar la hora actual y el ángulo de inclinación medido por el sensor MPU6050.

Para su control, se desarrolló un driver completamente modular que utiliza el expansor PCF8574, conectado mediante el bus I²C, permitiendo reducir el número de pines utilizados del microcontrolador.

El módulo implementa la inicialización completa del controlador HD44780 en modo de 4 bits, y funciones de alto nivel para imprimir texto, limpiar la pantalla, mover el cursor o centrar mensajes automáticamente.

El módulo que maneja el LCD está compuesto por los siguientes archivos:

- dev_LCD.c: Contiene las funciones principales de control del display: inicialización, escritura de texto, limpieza y posicionamiento del cursor.

- dev_LCD.h: Define los prototipos públicos, constantes y funciones auxiliares del módulo.

- LCD_port.c: Implementa las rutinas de bajo nivel necesarias para enviar comandos y datos al LCD mediante el PCF8574 (que funciona mediante I²C).

- LCD_port.h: Declara las macros internas de conexión entre el expansor PCF8574 y el LCD, a través del bus I²C.

- LCD_registers.h: Contiene los comandos, flags y direcciones de memoria del controlador HD44780 utilizados internamente para el control del LCD.

## Conclusiones

Durante el desarrollo del proyecto se logró integrar y poner en funcionamiento los distintos módulos que conforman el sistema: el sensor MPU6050, el reloj DS3231, el display LCD 16×2 y la comunicación por UART.

Cada uno de ellos fue controlado a través de drivers desarrollados específicamente, lo que permitió un desarrollo de código ordenado, claro y fácilmente portable para futuras implementaciones.

## Repositorio

En el siguiente enlace se encuentra mi repositorio de GitHub, donde aparecen disponibles los archivos y la documentación utilizada para el desarrollo de este proyecto.

Enlace de acceso:
Repositorio GitHub

# ANEXO

### 1. Datasheet del Dispositivo

Enlace de acceso:
DS3231 – Reloj de Tiempo Real (RTC)

### 2. Documentación Doxygen de la API

La documentación de la API para el driver del DS3231 se generó automáticamente con Doxygen y se encuentra disponible en el siguiente enlace:

Enlace de acceso:
Doxygen – API DS3231